Стеллаж ЛДСП
Инструкция по сборке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Габаритные размеры в сборе, мм | Кол-во полок | Материал полки | Нагрузка на полку, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0770/3 | 340 х 300 х 770 | 3 | ЛДСП 16 мм | До 5 |
| 1110/4 | 340 х 300 х 1125 | 4 | ЛДСП 16 мм | До 5 |
| 1450/5 | 340 х 300 х 1485 | 5 | ЛДСП 16 мм | До 5 |
| 0770/3 | 450 х 300 х 770 | 3 | ЛДСП 16 мм | До 6,5 |
| 1110/4 | 450 х 300 х 1125 | 4 | ЛДСП 16 мм | До 6,5 |
| 1450/5 | 450 х 300 х 1485 | 5 | ЛДСП 16 мм | До 6,5 |
| 1800/6 | 450 х 300 х 1836 | 6 | ЛДСП 16 мм | До 6,5 |
| 0770/3 | 600 х 300 х 770 | 3 | ЛДСП 16 мм | До 8 |
| 1110/4 | 600 х 300 х 1125 | 4 | ЛДСП 16 мм | До 8 |
| 1450/5 | 600 х 300 х 1485 | 5 | ЛДСП 16 мм | До 8 |
| 1800/6 | 600 х 300 х 1836 | 6 | ЛДСП 16 мм | До 8 |
| 0770/3 | 750 х 300 х 770 | 3 | ЛДСП 16 мм | До 10 |
| 1110/4 | 750 х 300 х 1125 | 4 | ЛДСП 16 мм | До 10 |
| 1450/5 | 750 х 300 х 1485 | 5 | ЛДСП 16 мм | До 10 |
| 1800/6 | 750 х 300 х 1836 | 6 | ЛДСП 16 мм | До 10 |
| 1450/5 | 900 х 400 х 1485 | 5 | ЛДСП 16 мм | До 13 |
| 1800/6 | 900 х 400 х 1836 | 6 | ЛДСП 16 мм | До 13 |
| 0770/3 У* | 400 х 400 х 770 | 3 | ЛДСП 16 мм | До 5 |
| 1110/4 У* | 400 х 400 х 1125 | 4 | ЛДСП 16 мм | До 5 |
| 1450/5 У* | 400 х 400 х 1485 | 5 | ЛДСП 16 мм | До 5 |
| 1800/6 У* | 400 х 400 х 1836 | 6 | ЛДСП 16 мм | До 5 |

*Буква «У» в наименовании модели означает угловой стеллаж.

Перед сборкой стеллажа внимательно изучите содержимое коробки и убедитесь в том, что все компоненты на месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Модель | Полка | Стойка | Футорка | Ножка | Навес (уголок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0770/3 | 3 | 8 | 4 | 4 | - |
| 1110/4 | 4 | 12 | 4 | 4 | - |
| 1450/5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| 1800/6 | 6 | 20 | 4 | 4 | 1 |
| 0770/3 У | 3 | 6 | 3 | 4 | - |
| 1110/4 У | 4 | 9 | 3 | 4 | - |
| 1450/5 У | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 1800/6 У | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 |

Обратите внимание! Футорки уже вставлены в глухие отверстия в верхней полке на производстве.

СБОРКА ПРЯМОГО СТЕЛЛАЖА

- Сборка стеллажа начинается сверху. Положите полку с 4 футорками на ровную горизонтальную поверхность. Возьмите 4 стойки и вкрутите их в футорки.

- Возьмите полку с 4 сквозными отверстиями и наденьте ее на стойки. Возьмите следующие 4 стойки и вкрутите их в предыдущие стойки через отверстия в полке.

- Повторите процедуру с оставшимися полками.

- В завершение процесса сборки возьмите ножки стеллажа и прикрутите их к последней полке.

- Переверните стеллаж и поставьте его на ножки.

СБОРКА УГЛОВОГО СТЕЛЛАЖА

- Сборка углового стеллажа начинается сверху. Положите полку с 3 футорками на ровную горизонтальную поверхность. Возьмите 3 стойки и вкрутите их в футорки.

- Возьмите полку с 3 сквозными отверстиями и наденьте ее на стойки. Возьмите следующие 3 стойки и вкрутите их в предыдущие стойки через отверстия в полке.

- Повторите процедуру с оставшимися полками. Последней должна остаться полка с 3 сквозными и 1 глухим отверстием.

- В завершение процесса сборки возьмите 3 ножки и прикрутите их к последней полке. Четвертую ножку вставьте в глухое отверстие в полке.

- Переверните стеллаж и поставьте его на ножки.

ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!

Обратите внимание! Стеллажи с 5 и 6 полками рекомендуется крепить к стене для устойчивости и безопасности в эксплуатации. Для этой цели в комплект стеллажа входит 1 регулируемый навес (уголок) с пластиковой накладкой. Саморезы в комплект не входят и приобретаются отдельно. Инструкция по монтажу навеса прилагается.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ножки стеллажа не регулируются. В случае установки на неровную поверхность стеллаж может шататься в процессе эксплуатации. Размещайте стеллаж только на ровной горизонтальной поверхности. Во избежание опасных ситуаций рекомендуется установка стеллажа вплотную к стене.

Стеллаж предназначен для размещения и хранения бытовых предметов. Запрещается использовать стеллаж не по назначению. Не используйте его в качестве лестницы, не вставайте на детали стеллажа, так как это может привести к поломке.

При размещении предметов на полках следует равномерно распределять нагрузку. Более тяжелые предметы следует размещать на нижних полках. Не допускается перегружать полки. На поверхности полок не следует допускать вмятины, забоины, трещины, разрывы.

Полки стеллажа изготовлены из невлагостойкого ЛДСП. Не рекомендуется устанавливать стеллаж в помещениях с повышенной влажностью воздуха. В случае попадания жидкости на поверхности полок необходимо сразу же вытереть их насухо.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Стеллаж следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, а затем тщательно вытирать насухо.

Не допускается использовать для очистки стеллажа абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1оС до +35оС и относительной влажности не более 80%.

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте оборудование в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в России

Изготовитель: ООО «Сэлдом»

Адрес изготовителя: 107061, Россия, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.14, этаж 4, помещ. IX, ком. 412

Адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru